|  |  |  |  |  |  |  |  | Code à barres |  |  |  |  |  |  |  | Date de naissance; No de dossier. Année; Mois; Jour. No d’assurance maladie. Nom à la naissance; Prénom. Adresse. Ville; Code postal; No de téléphone. Nom de la mère; Prénom de la mère. Nom du père; Prénom du père. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| installation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDONNANCES MÉDICALES et pharmaceutiques soins intensifs Oxygénation veino-veineuse par membrane extracorporelle (VV ECMO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATE |  | Année |  |  |  | Mois |  |  | Jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HEURE |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |
| Poids1 : kg Taille1 : CHUS-OPI-SI-007 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### SURVEILLANCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signes neurologiques q1h Signes neurovasculaires q2h Aviser immédiatement si l'urine ou l'effluent de la CVVHDF (continuous veno-venous hemodiafiltration) change de couleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ANALYSES ET EXAMENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gaz artériel usager q4h - PTT selon protocole d’anticoagulation q4h - Gaz préoxygénateur q8h (prescrit et prélevé par le perfusionniste) - FSC, INR, fibrinogène, D-Dimères q8h - Électrolytes (Na, K), calcium ionisé, lactates q8h - Gaz post-oxygénateur q24h (prescrit et prélevé par le perfusionniste) - Anti-Xa, Hémoglobine libre (hémoglobine plasmatique), LDH, q24h Créatinine, urée, AST, ALT, bilirubine, créatine kinase (CK), magnésium, phosphate, chlore q24h - Code 50 et culots en réserve (X 2) q24h (précanulation) - Attention, tout code 50 expire à 23 h 59 le 3e jour du prélèvement, et ce, sans aucun préavis. L’infirmière doit envoyer une nouvelle demande de code 50 si ce dernier expire dans les 24 heures. Vérifier la validité du code 50 tous les jours à 1 h A.M. - Rayon X (position des canules) q24h (présence obligatoire du perfusionniste et de l’infirmière de l’usager) - Électrocardiogramme (ECG) q24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### MOBILISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilisation latérale q2h Aucune mobilisation pour l'instant Mobilisation en bloc Maintenir tête de lit plus haute ou égale à : degrés Note : l'ECMO n'est pas une contre-indication à la mobilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### VENTILATION MÉCANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode : Pression contrôlée Autre : FR 10/min ou : /min PEEP 10 cm H2O ou : cm H2O Pression inspiratoire 10 cm H2O ou : cm H2O Temps inspiratoire : 1,2 seconde ou : secondes FiO2 40 % ou : % (idéalement, garder inférieure à 60 %) - Les paramètres du ventilateur ne doivent jamais être modifiés, sauf en cas d'urgence ou si demandé par le médecin Traitant - La pression de crête ne devrait jamais dépasser 25 cm H2O en mode VPC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 À documenter dans le DCI (ARIANE) lorsque disponible 2 Ventilation en pression contrôlée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### VENTILATION MÉCANIQUE (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aviser si efforts inspiratoires Paramètres de ventilation d’urgence : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ECMO (extra-corporeal membrane oxygenation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viser un débit d'environ : L/min Viser RPM3 : /min (inférieur à 3 500 idéalement) Aviser si pression négative (veineuse) supérieure à -100 mmHg Vérifier le circuit q1h à q2h, aviser si nouveau thrombus ou fibrine Saturation visée : % Ajuster débit de gaz frais pour un pH entre : et Viser jusqu’à la valeur de pH à 7,45 et même 7,5 si usager éveillé et efforts inspiratoires Faire un gaz artériel (usager) de contrôle 15 minutes après tout changement Température visée 36o C à 37o C ou : oC Ajuster débit de gaz frais pour un pCO2 entre : et |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ANTICOAGULATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débuter héparine 25 000 unités/250 mL D5 % IV à : unités/h (18 unités/kg/h) NE PAS ajuster. PTTa q4h Pas d'anticoagulation pour l'instant (considérer thromboprophylaxie à l'héparine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### INTERVENTIONS POSSIBLES SELON COMPLICATIONS (SE RÉFÉRER À L’ALGORITHME DE COMPLICATIONS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYPOXÉMIE SÉVÈRE AVEC CHUTE DE DÉBIT D'ECMO Bolus 500 mL Lactate Ringer q8h Culot globulaire si hémoglobine plus petite que 70 g/L DÉCANULATION OU DÉCONNEXION DU CIRCUIT AVEC CHOC HÉMORRAGIQUE Amorcer un protocole de transfusion massive (PTM) Bolus rapide 2 L Lactate Ringer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signature du médecin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom (en caractères d’imprimerie) |  |  |  |  |  |  | No de permis |  |

3 La vitesse de pompe est exprimée en tours par minute